安康中心城区居民二次供水管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为规范居民二次供水设施建设和管理，确保水质、水压和供水安全，保障公众身体健康，根据国务院《城市供水条例》（国务院令第158号）、《生活饮用水卫生监督管理办法》（住建部、卫生计生委令第31号）、《陕西省城乡供水用水条例》以及住建部等四部委《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城〔2015〕31号）等法规文件的有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市中心城区范围内居民二次供水设施（以下简称二次供水设施）的设计、建设、改造、运行维护、水质管理和监督管理等应当遵守本办法。

第三条  本办法所称二次供水是指集中式供水在入户之前再度储存、加压和消毒或深度处理，通过管道或容器输送给用户的供水方式。

本办法所称二次供水设施是指饮用水经储存、处理、输送等方式来保证正常供水的设备及管线。储水设备是高位、中位、低位水箱和蓄水池。水处理设备包括过滤、软化、净化、矿化、消毒等设备。供水管线包括供、输饮水的管线、阀门、龙头等。

第四条  市住房城乡建设部门负责二次供水设施日常监管工作；

市卫生健康部门负责二次供水卫生监督工作；

市发改部门会同市住房城乡建设部门负责二次供水设施运行维护管理收费标准的制定工作；

市公安部门会同市住房城乡建设部门负责指导监督二次供水运行维护单位严格执行治安保卫有关法律法规和标准规范。

第五条  二次供水设施应当采用安全可靠、卫生环保、节能节水的先进技术和设备，推荐智能化、标准化泵房建设与管理。

第六条  任何单位和个人都有维护城市供水安全、保护二次供水设施的义务；不得损坏、侵占或擅自停用、改动、拆除城区居民二次供水设施，如需停用、改动、拆除须向市住房城乡建设部门和城区公共供水单位提供申请和相关资料。

第七条  需要使用二次供水的单位和个人在向城区公共供水单位提出用水申请时，城区公共供水单位应加强对用水报装的管理。

第八条  任何单位和个人对违反本办法规定的行为有权投诉、举报。市住房城乡建设部门、市卫生健康部门、市发改部门、市公安部门等行政主管部门应当向社会公布投诉、举报渠道，并及时处理投诉、举报等问题。

第二章  二次供水设施建设、改造

第九条  本办法所称的二次供水设施产权人（以下简称产权人）是指对二次供水设施具有共有权或专有权的单位或个人。居民水表至用户水龙头之间管道、设备等，由用户自行维护管理；居民家庭水表（含）至市政供水设施之间的管道、水池、设备等由二次供水设施运营维护管理单位负责运行维护管理。

第十条  新建、改建、扩建的居民住宅对水压要求超过本市供水管网正常服务压力的，建设单位应当配套建设二次供水设施，建设费用由建设单位或产权人承担，并纳入项目开发成本，鼓励将二次供水设施的建设工作依法委托给城区公共供水单位实施。

第十一条  二次供水不得影响城市公共供水管网正常供水，二次供水设施的设计方案应当满足与城市公共供水管网连接的基本条件。

第十二条  二次供水项目的设计、施工、监理应当由具有相应资质的单位承担。新建二次供水设施应当按照统一规划设计、统一组织建设、统一质量监管、统一管理维护的原则与建筑主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

第十三条  居民现有二次供水设施不符合国家有关规定和二次供水设施卫生、工程技术规程的，应当予以改造。居民老旧小区二次供水设施改造纳入老旧小区改造范围，实行统一计划，统一改造。依法实施的二次供水设施改造工作，居民用户、物业服务等单位和个人应当予以配合，不得阻挠。

第十四条  二次供水设施的选址、设计、施工及所用材料，应当执行国家和本省有关规范和标准，并符合下列要求：

（一）水表出户、一户一表、计量到户；

（二）储水设施的容积、加压设施、管道口径符合与城市公共供水管网连接的条件和管理要求；

（三）二次供水储水设施应当独立设置，不得与消防用水等其他用水设施合用；

（四）二次供水设施不得与市政供水管道直接连通，在特殊情况下需要连通，须征得城区公共供水单位意见，采取必要的稳压设施；

（五）鼓励二次供水设施配置水质在线检测设备，并建立二次供水远程管理控制系统；

（六）须经城区公共供水单位同意才可使用叠压供水方式；

（七）储水设施应当密封，防鼠、防尘、防渗漏、耐腐蚀，并有利于清洗、消毒；

（八）选用的材料和工艺设备应符合国家标准和安装规范，采用安全、环保、不易污染的不锈钢等材料，不得使用国家明令禁止、淘汰或者不符合要求的制剂、管材、管件、配件等产品和无卫生许可批准文件的涉及饮用水卫生安全的产品；

（九）储水设施和泵房周围2米范围内不得有污水管线。10米范围内不得设置化粪池、渗水井和其他有污染的设施，不得堆放有毒、有害、易腐蚀物质；

（十）二次供水设施应当配套建设监控系统及入侵报警系统等安全技术防范系统，应设置防盗窗、防盗门等防范恶意破坏的物防设施，宜采用封闭式管理模式；

（十一）水泵机组运行噪音不得高于国家规定的环境噪声标准；

（十二）屋顶水箱及裸露在外的二次供水设施应当按照规范和异常寒冷天气正常供水的要求，采取防攀爬、防污、防腐、防冻措施；

（十三）法律、法规和相关规章制度规定的其他要求。

第十五条  二次供水设施完工后，建设单位应当按照有关技术规范，对供水系统进行冲洗、试压、消毒等，对出水水质需经具有法定资质的水质检测机构检测并出具水质检测报告。

第十六条  二次供水设施竣工后，建设单位应当先行组织预验收，预验收合格后报市住房城乡建设部门申请验收。经市住房城乡建设部门、市卫生健康部门和城区公共供水单位验收合格，并具有二次供水设施运行资质后，方可从城市公共供水管网接口通水。未经验收或者验收不合格的，不得将二次供水设施与城市公共供水管网连接。

第十七条  二次供水设施验收合格后，建设单位应当在三个月内将工程档案资料移交城乡建设档案机构并向市住房城乡建设部门备案。

第三章  二次供水运行维护管理

第十八条  应将二次供水设施委托给专业的运营维护机构运行、维护、管理，任何单位和个人不得阻挠、妨碍二次供水设施的正常维护运营管理。鼓励将二次供水设施委托给城区公共供水单位管理，实行与城区公共供水设施一体化、专业化的运行维护。

二次供水设施运营维护管理单位应当对二次供水设施、设备进行查验，经认定符合委托条件的，可承接运行维护管理业务；不符合委托条件的，改造合格后方可委托。

第十九条   二次供水设施运营维护管理单位应当建立健全的二次供水设施运行维护管理制度、服务规范和安全操作规程，并遵守下列规定：

（一）接受相关行政部门的监督管理；

（二）二次供水设施发生故障时，二次供水设施运营维护管理单位应当及时组织抢修，及时修复、更新锈蚀、损坏、老化的二次供水设施及部件；

（三）对水池、水箱、水泵、供水管道等设施进行维护、保养，对水池、水箱等各类储水设备进行定期（每半年至少对二次供水设施进行一次）清洗、消毒；

（四）建立二次供水设施运行维护管理档案，对运行情况、故障处理、更新改造等逐一记录归档；

（五）建立安全巡防制度，对二次供水设施的泵房、水池等加强巡查，完善监控系统管理制度，监控信息应当保存30天；

（六）制定二次供水突发事件应急预案并组织演练，严格落实人防、技防、物防措施，发现涉恐等异常情况，及时向有关部门报告；

（七）落实治安防范责任，对二次供水设施实施封闭式管理；

（八）由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当与城区公共供水单位协商一致，并提前24小时通知用户做好储水准备；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用户，尽快恢复正常供水，并报告市住房城乡建设部门和城区公共供水单位；超过24小时不能恢复供水的，二次供水设施运营维护管理单位应当采取应急供水措施，保障居民基本生活用水。

第四章 二次供水水质管理

第二十条  二次供水水质应当符合国家生活饮用水卫生标准的规定。二次供水设施运营维护管理单位应当取得卫生健康部门签发的卫生许可证（不包括只通过压力水容器二次供水的），方可供水。

第二十一条  二次供水设施运营维护管理单位应当建立水质管理制度，定期检测水质，建立水质检测台账。水质检测应当委托具有法定资质的水质检测机构进行，至少每半年一次。水质检测结果应当在水质检测机构签发之日起七个工作日内向二次供水设施所属的住宅区或者单位公布，同时上报市住房城乡建设、市卫生健康等部门。

第二十二条  二次供水设施运营维护管理单位应当组织直接从事二次供水管理维护的工作人员进行卫生知识培训和健康检查，取得健康证明后方可持证上岗，并每年进行一次健康检查。

第二十三条  二次供水设施运营维护管理单位应当加强对二次供水设施的管理，每半年至少对二次供水设施进行一次清洗、消毒，并建立清洗、消毒台账，标注清洗、消毒的单位和时间。

二次供水设施清洗、消毒完毕，应当委托具有法定资质的水质检测机构进行检测，水质经检测合格后方可投入使用。

二次供水设施清洗消毒使用的清洁用具、除垢剂、净水剂、消毒剂等应当符合国家规定的卫生规范和产品质量标准，不得对二次供水设施造成二次污染。

第二十四条  任何单位和个人发现二次供水水质有异常变化，应当及时向市住房城乡建设、市卫生健康等行政主管部门报告，不得隐瞒、缓报、谎报。相关部门接到报告后应当及时查明原因，采取有效措施，确保二次供水水质安全。

发现二次供水水质受污染或者不符合国家生活饮用水卫生标准时，二次供水设施运营维护管理单位应当立即停止供水并告知用户，及时采取应急措施，防止污染扩大，同时向市住房城乡建设部门如实报告。

第二十五条  对已造成二次供水污染事故或发现水质污染危及人体健康时，相关行政主管部门和二次供水设施运营维护管理单位应当立即采取下列控制措施：

（一）停止供水；

（二）封闭供水设施，封存造成二次供水污染事故或可能造成污染事件的设备及物品；

（三）控制、排除污染源，切断污染途径；

（四）对供水设施及用品进行清洗、消毒，直至消除污染，采取措施消除污染后，应经具有法定资质的水质检测机构检测，检测合格后方能恢复正常供水；

- 第二十六条  市住房城乡建设部门、市市场监管部门、市卫生健康部门按照各自职责加强对二次供水单位的监管，并加强监管信息共享交流。

市住房城乡建设部门应当将二次供水日常卫生管理的信息定期向市卫生健康部门通报；对二次供水噪音扰民、环境污染、缺断水或安全管理等方面的投诉进行调查处理。

市市场监管部门负责对二次供水收费价格方面的投诉处理。

市卫生健康部门应当对二次供水水质开展随机抽检，每半年抽检一次，并将抽检结果向社会公开；对水质卫生的投诉，依法依规调查处理；水质随机抽检、群众投诉调查处理等监管信息向市住房城乡建设部门通报。

第五章  附则

第二十七条  对于违反本办法的，由市住房城乡建设、市卫生健康、市发改、市公安等行政主管部门依照有关法律、法规予以处罚。

第二十八条  本办法自2022年  月  日起施行，有效期至2024年  月  日止。